关于合川区人民医院医用耗材第九批耗材遴选的更正公告

各潜在供应企业：

- 现对遴选文件进行更正说明：

- 包2一次性使用无菌导尿管拆分为包2一次性使用无菌导尿管（乳胶）及包3一次性使用无菌导尿管（硅胶），后面耗材的序号依次顺延，请注意所投耗材的新序号。

- 包2一次性使用无菌导尿管（乳胶），使用需求中“留置时间至少14天”改为“最长留置时间可达到14天”。

详情见下表：

| 分包号 | 名称 | 单位 | 规格型号 | 使用需求 | 业绩要求 | 样品数量 | 是否打分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用丁腈检查手套 | 双 | 各型号 | 舒适贴手、易穿脱，指拇防滑，易抓取，耐磨、耐穿刺，低致敏性，符合国家检测标准。 | 否 | 3-5个 | 否 |
| 2 | 一次性使用无菌导尿管（乳胶） | 支 | 双腔各型号 | 管身采用乳胶制成，具有良好的生物相容性和柔韧性。球囊可承受一定压力，确保在使用过程中稳定。接头设计方便与引流袋等外接设备连接。最长留置时间可达到14天；独立包装，应采用无菌包装。直头、弯头均需。规格型号至少能提供Fr14、Fr16、Fr18、Fr20、Fr22。 | 需要 | 1-2个 | 是 |
| 3 | 一次性使用无菌导尿管（硅胶） | 支 | 双腔各型号 | 管身采用硅胶制成，具有良好的生物相容性和柔韧性。球囊可承受一定压力，确保在使用过程中稳定。接头设计方便与引流袋等外接设备连接。留置时间至少28天；独立包装，应采用无菌包装。直头、弯头均需。规格型号至少能提供Fr14、Fr16、Fr18、Fr20、Fr22。 | 需要 | 1-2个 | 是 |
| 4 | 一次性使用胃管 | 条 | 各型号 | 聚氨酯或硅胶材料；具备2-5个侧孔；接口能与负压吸引装置紧密连接，长度大于90CM，管身上有刻度显示，留置时间至少14天，独立包装，应采用无菌包装。 | 需要 | 1-2个 | 是 |
| 5 | 一次性使用无菌敷贴 | 张 | 长：9cm-13cm 宽：2.5cm-6.5cm | 适用范围：供各种医用导管固定使用。敷贴表面应平整、洁净，胶贴粘性强，防过敏，具有透气性。无菌包装。 | 否 | 1-2个 | 否 |
| 6 | 一次性使用三腔双囊胃管 | 条 | 各型号 | 乳胶材质，三腔带球囊，管腔上标有45、60、65的刻度，管腔长度至少大于80CM，接头处可连接院内正在使用的空针，三腔标有部位及注入内容及量，最好能配一导丝。 | 需要 | 1-2个 | 是 |
| 7 | 二件式造口袋 | 个 | 与二件式底盘配套 | - 1.造口袋可以360°旋转。 - 2.具有过滤器。 - 为开口袋,主要由外袋(带隐藏易排放口和信封式封口),过滤片(带排气孔)和带锁扣的底盘连接环组成。 - 4.产品外袋透明.需与二件式底盘联合使用。 | 需要 | 1-2个 | 是 |
| 8 | 一件式造口袋 | 个 | 底盘尺寸55-70mm | 一件式的造口袋有过滤器，为开口袋,由外袋(带隐藏易排放口和信封式封口),底盘(带移除凸耳和剪孔标尺)底盘材质为粘胶，可剪裁55-70mm造口直径大小，有粘性和密封性，不易脱离，过滤片(带排气孔)组成。 | 需要 | 1-2个 | 是 |
| 9 | 二件式造口袋 | 个 | 底盘尺寸55-70mm | 底盘材质为粘胶，有粘性和密封性，可裁剪55-70mm直径造口大小，带移除凸耳和剪孔标尺，二件式造口底盘需与二件式造口袋联合使用，有佩戴造口腰带扣。 | 需要 | 1-2个 | 是 |
| 10 | 弹性柔棉宽胶带 | 卷 | 宽7-8CM、长大于等于5米 | 粘性好，弹性好，防过敏。 | 否 | 1-2个 | 否 |
| 11 | 一次性使用鼻胃肠管 | 根 | 各型号 | 聚氨酯材质；可长时间留置，使用时长不少于30天。长度至少大于140CM，管身有刻度显示，能于医院使用的50ML空针连接；具备三腔，可同时用于胃肠减压、幽门后喂养、腹内压监、测注药等 | 需要 | 0 | 否 |
| 12 | 集尿袋 | 个 | 50-100ml | 用于新生儿尿液标本收集，能粘贴固定。 | 否 | 1-2个 | 否 |
| 13 | 一次性使用密闭式吸痰管 | 支 | 12F | 吸痰管头部圆角处理，管身刻度清晰，具备冲洗接口；独立灭菌包装，有保护膜。 | 需要 | 1-2个 | 是 |
| 14 | 石蜡油（液体） | 瓶 | 200-500ML | 可用于食用、药用和润滑导管 | 否 | 1 | 否 |
| 15 | 利器盒 | 个 | 各型号 | 用于收集医疗锐器，整体为硬质材料制成，盖子与桶体连接紧密不易脱落。旋转顶盖上的装置闭合后无法再开启。有注射器针头的专用收集处。整体颜色为淡黄。利器盒侧面印制警示标志及启用日期标签。至少能提供以下规格：1L、5L、6L、8L、15L。 | 否 | 1-2 | 否 |
| 16 | 3M心电监护电极 | 片 | 直径5cm,可±1cm,厚度约2mm,可±1mm | 主要用于24小时动态心电图的安装及平板心电图的使用。具有良好的粘性，不易脱落，防过敏。 | 否 | 0 | 否 |

2024年12月5日