合川区人民医院关于征集扶梯加装防坠落装置价格信息的公告

各潜在供应厂商：

您好！感谢您们一直以来对我院医疗卫生系统的大力支持！我院根据实际需要拟实施扶梯加装防坠落装置项目，现公开征集上述价格信息，具体要求明确如下：

1、项目概况：

重庆市合川区人民医院门诊部电动扶梯两侧围挡高度为900毫米，且未设立任何防坠措施，具有人员坠落风险，因此特提出在电动扶梯单侧新增设防坠落装置。

2、实施方案

本项目需要在重庆市合川区人民医院门诊部电动扶梯单侧加装防坠落装置，新增设防坠落设施高度为1200毫米。电动扶梯防坠落装置由立柱与护手架总成构成，上述两部分采用组合安装式连接成整体，需具有资质的专业厂家制作好后再进行现场安装。

电动扶梯防坠落装置采用不锈钢钢架式，立柱采用 Φ60*δ2.5（足厚）不锈钢管制作，防坠落栏杆采用Φ60*δ1.2（足厚）和Φ38*δ1.0（足厚）的不锈钢亮光管组合构成，材质均为SUS304。电动扶梯防坠落装置所有部件的焊合均使用激光焊接，并处理焊缝至亮光效果。

现场安装需在现状电动扶梯桁架上增设电动扶梯防坠落装置立柱基座，电动扶梯防坠落装置采用M27不锈钢螺栓固定于电动扶梯桁架立柱基座上，不锈钢螺栓需具有防脱落功能。

现场施工采用吊篮施工方式，吊篮吊点设置在扶梯梯步上，并使用配重，吊点处应有专人值守，施工人员进入吊篮前做好安全措施，正确佩戴安全带和防坠器，并由专职安全督察人员现场负责施工安全工作。

3、报价人必须是在中国境内合法注册的公司法人主体，有机械设备安装服务资质，并具有本项目履约能力（提供营业执照复印件并加盖公章）。

4、工程质量达到国家或行业相关规范的标准值范围内，且质量保证期为一年。施工过程中不会对比选人的其他设施设备造成损坏，如有损坏，应按照甲方采购价全款赔偿。项目实际尺寸及用量以现场为准；各家报价均为包干总价，根据现场情况制作安装并达到使用要求，包含但不限于所需的人工、材料、税金、措施费用等，以及其他不可预见费用。

四、请各潜在供应厂商务必于2024年4月25日下午18:00前（以邮箱接收显示时间为限），将报价电子件报送至邮箱hcrmyyyxzbk@163.com及院纪委邮箱：hcrmyyjw2018@163.com内，超过规定时间报送的将不予认可。

五、各潜在供应商须根据附件《扶梯加装防坠落装置主要项目清单》自制报价书。

六、请各潜在供应厂商如实反应市场行情，非恶意报价。

七、联系电话：蒋老师15023230609。若需实地查看现场情况，可联系电话预约。

重庆市合川区人民医院

2024年4月19日