重庆市合川区人民医院关于征集我院使用的机打腕带咨价的公告

各潜在供应商：

您好！感谢您们一直以来对我院的大力支持！根据我院实际需要，拟采购一批机打腕带。

- 采购内容：

| 项目名称 | 采购数量 |
| --- | --- |
| 机打腕带 | 250000条 |

- 二、货物基本要求：

1.可提供蓝色、绿色、红色、黄色、黑色、紫色、粉色、白色等颜色，可按医院实际颜色需求配送。

2.规格： 成人腕带： 取出后： 23±4（宽）mm*250±10（长）mm 打印区域： 23±4（宽）*115±4（长）mm 儿童腕带： 取出后： 22±2（宽）mm*205±5（长）mm 打印区域： 22±2（宽）mm*70±2（长）mm 新生儿腕带： 取出后： 20±1（宽）mm*180±5（长）mm 打印区域：20±1（宽）mm*70±2（长）mm

- 产品材质及性能要求： - 成人及儿童腕带： - 环保材料（非PVC、杜邦纸），柔软、轻薄、透气、不粘皮肤，腕带边缘必须光滑无毛刺，对皮肤不造成过敏、压痕、损伤，可由制造商提供无乳胶声明文件。 - 对PDA扫描感应灵敏，扫码无死角；打印区域可用笔手写不晕染。 - 具有抗拉伸，抗撕扯性，从腕带各个角度撕扯不会损坏腕带整体完整性。 - 使用锁扣佩戴，一次性使用，具备可调节松紧设计；使用过程中不会脱落和松动；腕带和锁扣未受到明显破坏的情况下无法取下。 - 新生儿腕带： - 医用级热塑性聚氨酯（TPU）或医用纳米硅胶材质热转印腕带（可由制造商提供无乳胶声明文件），超柔软、超轻薄、透气、不粘皮肤，腕带边缘必须光滑无毛刺，对皮肤不造成过敏、压痕、损伤。 - 对PDA扫描感应灵敏，扫码无死角；打印区域可用笔手写不晕染； - 具有特殊柔软性，具有轻微拉伸回弹性，保护新生儿皮肤。 - 具备可调节松紧佩戴设计，使用过程中不会脱落和松动。

4.打印内容：支持文字、一维码、二维码、图片，条码； 腕带打印内容防水、防酒精、防常用洗涤剂、防汗渍、耐磨，打印效果清晰持久，时间≥30天；腕带本身无明显损坏的情况下，二维码可扫描期限≥30天。

- 可提供以下认证和报告（包含并不限于）： - 腕带抗菌测试第三方外检测试SGS报告。 - 腕带防过敏皮肤变态第三方检测报告。 - 皮肤刺激第三方检测报告。 - 腕带材质，RoHS第三方检测报告。 - 腕带制造商需通过ISO9001质量管理认证。 - 腕带制造商职业健康管理体系证证书ISO45001。 - 腕带制造商3A资信等级证书。 - 腕带制造商环境管理体系证证书ISO14001。

7.非制造商可提供腕带生产商对此项目的授权书。

8.投标现场可提供腕带和腕带打印机样品，进行打印效果测试。

9.机打腕带有效供货期内可根据医院实际使用需求免费提供腕带打印服务，涉及使用到的工具及耗材可由供应商免费提供，打印效果达到医院使用要求。

- 三、现公开咨价具体要求明确如下：

1、请各潜在供应商提供产品规格参数供院方选择，产品规格参数达到“货物基本要求”。

2、请各潜在供应厂商在规定时间内提供产品规格参数、报价及商务条款，报送到指定邮箱。

3、请各潜在供应厂商务必于2025年2月24日下午18:00前（以邮箱接收显示时间为限），将“合川区人民医院机打腕带产品信息”及“报价表”（格式自拟）电子件同时报送至信息科邮箱cqhcrmyyxxk@163.com及护理部邮箱13399827147@163.com内，超过规定时间报送的将不予认可。

4、务必严格按此发送邮件主题：机打腕带-供应商名称-供应商负责人姓名电话。

5、请各潜在供应商对所提供的产品规格参数、报价及商务条款的真实性作出承诺。

6、上述报邮箱资料一式二份，一份为盖鲜章PDF扫描版，一份为可编辑版本。

7、联系电话：郑老师18996252475，谢老师13399827147。

重庆市合川区人民医院

2025年2月17日