彩色多普勒超声诊断仪(全身机）需求

- 数    量：超声科2套，体检科1套

- 主要用于腹部、心脏、妇产科、外周血管、小器官、肌骨、介入等方面的临床超声诊断和科研，具备有持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求

- ≥23英寸高分辨率宽屏显示器，分辨率为1920 × 1080；≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率为1280×800

- 剪切波弹性成像支持凸阵、线阵和腔内等探头

- 超声造影成像功能，具有双幅监控模式

- 超声造影定量功能，时间曲线分析

- 心脏功能测量与分析、妇、产科测量与分析、血管血流测量与分析、血管内中膜自动测量、颈后透明层自动测量

- 探头个数5个：相控阵探头、凸阵探头、线阵探头、超高频线阵探头、腔内探头

- 质保5年

彩色多普勒超声诊断仪(妇产机）需求

- 数    量：超声科1套

- 妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研

- 主机一体化液晶显示器≥22英寸，全方位关节臂旋转；液晶触摸屏≥12.1英寸

- 二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量

- 胎儿心脏成像模式，可以同时实现2条解剖M型

- 主机内置ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会）与ESGE（欧洲妇科内镜学会）指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态

- 具备IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估

- 具备智能三维产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向

- 胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长

- 探头5把：腹部容积探头、腔内容积凸阵探头、腔内凸阵探头、腹部二维凸阵探头、高频面阵线阵探头

- 质保5年