能谱功能CT需求

- 数    量：1套

- 超高端CT 1台，各厂家需提供在中国市场公开销售的最新一代产品

- 液态金属轴承球管、球管阳极热容量 ≥ 30MHU

- 单源单层探测器宽度≥16cm 且物理排数≥256排；或单源双层探测器宽度≥8cm且 物理排数≥128排；或双源探测器宽度≥2×5.76cm

- 机架孔径≥78cm，机架最快旋转速度≤0.25秒/360°

- 单源系统高压发生器最大功率≥100kW（非等效）或双源系统总功率≥180kW

- 提供最新深度学习重建算法，提供智能等中心扫描采集系统，可实现单心动周期冠脉成像、胸痛三联一站式成像、能谱成像

- 质保5年

3.0T MRI需求

- 数量：1套

- 各厂家需提供在中国市场公开销售的最新一代产品

- 最大单轴梯度场强（非矢量值、非有效值）≥80mT/m

- 最大单轴梯度切换率（非矢量值、非有效值）≥200T/m/s

- 磁体检查孔径≥70cm

- 单轴梯度放大器功率≥2.0MW

- 单FOV独立不移床的最大接收通道数≥64

- 5提供最新深度学习平台：支持2D/3D全身加速成像

- 质保5年

- DSA需求

- 数量：1套

- 各厂家需提供在中国市场公开销售的最新一代产品

- 机架系统：落地式机器人结构

- 高压发生器功率≥100KW

- 管电压范围至少包含50-125kV

- 球管阳极热容量≥3.8MHU（非等效）

- 平板有效探测面积≥29cm x38cm

- 灰阶范围≥14 bit

- 检查室提供≥55英寸液晶显示屏1块

- 控制室提供≥24英寸液晶显示屏2块

- 提供最新平台的高清低剂量图像处理技术

- 提供原厂三维工作站及原厂高清CBCT功能

- 提供心脏、神经、外周及肿瘤方向的高级导航软件功能

- 质保5年