重庆市合川区人民医院核医学科门禁系统安装项目

小额询比价公告

各潜在供应商：

根据院内审批，我院现需采购核医学科智能门禁系统设备及辅材一批，合计金额不超过人民币15975元（大写：壹万伍仟玖佰柒拾伍元）。品牌不限，采购需求详见附件1。请有经销资质及货源的供应商积极报价，并提供供应商营业执照扫描件。报价表（见附件2）盖公章后发送至合川区人民医院招标办邮箱：hcrmyyzbb@163.com。

采购需求：详见附件1

送货地点：送货到医院指定地点。

报价时间：从此公告发布之日起到2026年4月20日18:00截止，逾期不予受理！

付款方式：根据合同要求完善相应手续，医院对公周期性付款。

报价咨询电话：023-42827145  唐老师

注：1.所投产品需与采购需求一致，最低报价者且询价结果公示无异议后与保卫科签订合同，按合同要求供货，完善后续工作。

- 送货单开具内容包括：产品名称、规格型号、品牌或生产厂家、单价、数量、合计金额大、小写等。

- 附件1：采购需求

合川区人民医院核医学科门禁安装（项目）采购需求确认

- 项目概况

名称：核医学科门禁系统安装项目

采购方式： 小额询比价采购

- 二、资格条件要求

（一）基本资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、三年内在经营活动中无重大违纪记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求

- 无。

- 项目技术（质量）需求

| 序号 | 设备名称 | 基本技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单门门禁控制器 | 可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2 存储容量：10万张卡和20万记录存储 门禁高级功能：支持单主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：门磁*1、开门按钮*1、Case输入*5、防拆*1、消防*1 输出接口：开门继电器*1、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口 ★提供有效检测报告，加盖投标人及设备制造商公章 ★原厂质保不低于2年，加盖投标人公章和设备制造商公章 | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 指纹门禁一体机 | 屏幕参数：2.4寸LCD非触摸显示屏 按键属性：实体按键 认证方式：支持刷卡（IC卡（支持扇区加密）、手机NFC卡、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、密码（平台密码下发）、指纹认证方式； 存储容量：500个用户，1000张卡、1000枚指纹、500个密码和10万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、电锁*1、门磁*1、开门按钮*1、USB*1、防拆*1 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 人脸门禁一体机 | 用户容量：3000 人脸容量：3000 人脸认证：采用深度学习算法，支持单人识别，支持照片、视频防假 可视对讲：支持云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲、远程开门 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现7*24H视频监控录像 口罩检测：支持戴口罩检测，可配置提醒戴口罩、强制戴口罩（未戴口罩不开门） 报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、事件联动报警等 联动配置：支持事件联动、卡号联动、工号联动，可配置联动门开关、联动报警输出、联动抓拍等功能 Web端管理：可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 ★支持接入医院现有Infovision iHospital进行集中管理 ★提供有效检测报告，加盖投标人及设备制造商公章 ★原厂质保不低于2年，加盖投标人公章和设备制造商公章 | 3 | 台 |  |  |
| 4 | 光学指纹录入仪 | 电容式指纹录入仪； 图像大小：256*360像素，508DPI； 通讯接口：USB 2.0接口； | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 门禁专用电源 | 国产优质 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 千兆交换机 | 8口千兆交换机，不锈钢外壳 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 网线 | 超五类网线 | 350 | 米 |  |  |
| 8 | 电源线 | RVV 2×1.0电源线 | 200 | 米 |  |  |
| 9 | 首次安装调试服务费 | 1、单体设备安装调试，确保设备正常工作 2、★系统联调，支持通过现有视频监控管理平台Infovision iHospital集中下发人脸权限和指纹权限 | 4 | 套 |  |  |

备注

1、所有软、硬件设施设备（除安装调试服务费外）质保期至少2年，原生产厂家质保超过2年的按照原厂提供的质保期计算，并提供所用零配件的合格证。

2、以上项目报价为项目总价，包含税费、硬件、软件、调试、人工等所有费用。

- 谈判项目服务需求

一、交货时间、地点及验收方式

### （一）交货时间

采购合同签订后5个日历日内交货，并完成安装调试。

### （二）交货地点

交货地点：合川区人民医院。

### （三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1货物技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在设备试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，提供至少2年的免费质保服务。（提示：若为分段验收的，应明确验收合格之日所属阶段）。

1、供应商需保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

### 1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在12小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

### 2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

三、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：货物、安装、税费、运杂费、安装调试费、保险费、装卸费、仓储费、验收、设计费等所有费用。因中标供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、履约保证金

（一）履约保证金缴纳:签订合同前，需缴纳中标金额 10%的履约保证金。

（二）履约保证金退还:双方无其他争议，采购人在全部货物验收合格后30个自然日内，无息一次性退还;若未能按时交货并完成安装调试，履约保证金不予退还。

（三）收款单位开户名称： 重庆市合川区人民医院

收款单位账号： 31150401040010157

收款单位开户行：  农行重庆合川合阳支行

五、付款方式

货物完成安装、验收合格后，自收到发票之日起计算，30个自然日内支付合同金额的95%，剩余 5%质保期满后30个自然日内一次性无息支付。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

- 八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

- （二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

附件:2：报价表

项目编号：x2026020                          名称：核医学科门禁系统安装项目

| 序号 | 采购计划名称 | 开具发票商品名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单门门禁控制器 |  |  |  |  |  | 4 | 台 |  |
| 2 | 指纹门禁一体机 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 人脸门禁一体机 |  |  |  |  |  | 3 | 台 |  |
| 4 | 光学指纹录入仪 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 门禁专用电源 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 千兆交换机 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 网线 |  |  |  |  |  | 350 | 米 |  |
| 8 | 电源线 |  |  |  |  |  | 200 | 米 |  |
| 9 | 首次安装调试 服务费 |  |  |  |  |  | 4 | 套 |  |
| 合计金额（元） |  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表，按国家质量“三包”要求无质保期的可以画斜线标识。

2、该表盖章后生效。

联系人：

联系电话：

供应商名称（公章）：

年     月     日