重庆市合川区人民医院关于人脸

识别系统询价的函

各潜在供应商：

我院计划安装人脸识别系统，现拟招标购买，具体要求见附件1：重庆市合川区人民医院人脸识别系统方案。相关事项明确如下:

一、完成报价函各项单价报价及项目总价，请有意向的潜在供应商仔细阅读方案各项参数要求，尤其留意标注部分，建议到现场实地查看询问了解，谨慎报价。

二、附件1各项中罗列之要求，系根据医院实际需要制定。

三、如对各项要求存在质疑，请随报价函一并来函进行反馈，无反馈视为对各项要求不存在质疑。

现就我院该项目价格面向社会公开询价，请有意向的潜在供应商完成报价内容，提供单位资质证明材料（营业执照）、报价人身份证复印件及委托证明。将电子件、纸质件盖章和相关资质许可证扫描后，于2026年5月21日18：00前发至dimwalker@163.com，联系人及电话：唐老师：15025400025，逾期不再受理。

重庆市合川区人民医院            2026年5月13 日

报  价  函

重庆市合川区人民医院：

我方收到的报价文件，经详细研究，决定参加报价。

- 愿意按照询价文件中的一切要求，达到医院要求，我公司/单位最终价为

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别摄像机 | 5 | 台 |  |  |
| 2 | 人脸识别主机 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 软件升级服务 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 人脸识别组件 | 1 | 套 |  |  |
|  | 开关量声光报警器 | 8 | 套 |  |  |
| 5 | 摄像机电源 | 5 | 台 |  |  |
| 6 | 摄像机支架 | 5 | 套 |  |  |
| 7 | 网线 | 300 | 米 |  |  |
| 8 | 电源线 | 300 | 米 |  |  |

- 我们完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求，完全答应询价文件中规定的所有条件。

报价单位（盖章）：

法人代表（签名）：

委托代理人（签名）：

联系电话：

时间 ：   年    月    日

附件1：重庆市合川区人民医院人脸识别系统方案

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别摄像机 | 1、支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 2、最低照度：彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。 3、内置GPU芯片。 4、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 5、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 6、内置4颗鳞镜式补光灯。 7、内置1个麦克风、1个扬声器、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 8、不低于IP67防尘防水等级。 9、提供产品资料及公安部有效检测报告，加盖投标人公章及设备制造商公章。 10、无缝接入Infovision iPark Platform-DAC管理平台，质保3年，提供售后服务承诺函，加盖投标人公章及设备制造商公章。 | 5 | 台 |  |  | 门诊部、住院部、综合楼、感染科、行政楼各1台 |
| 2 | 人脸识别主机 | 1、支持128路视频接入。 2、支持人脸识别功能，支持64个名单库，名单库容量30万张。 3、具有4个HDMI接口、2个VGA接口、4个RJ45 2.5Gbps网络接口、4个USB接口、1+1冗余电源；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、16路报警输出接口。 4、支持24个SATA接口，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备，存储时间不低于90天 。 5、支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等周界检测功能 。 6、支持视频结构化功能，可对视频流中人体、车辆等目标进行结构化分析 。 7、支持人车分类检索，并关联录像回放 。 8、支持智能文搜功能，支持开放式语义检索，搭配文搜相机输入文字即可对设备视频录像中的目标实现快速检索 。 9、提供产品资料及公安部有效检测报告，加盖投标人公章及设备制造商公章。 10、无缝接入Infovision iPark Platform-DAC管理平台，质保3年，提供售后服务承诺函，加盖投标人公章及设备制造商公章。 | 1 | 台 |  |  | 考虑后期扩容，预留存储通道。 |
| 3 | 软件升级服务 | 1、安防管理平台软件从Infovision iHospital升级为Infovision iPark Platform-DAC 2、升级后的软件无缝兼容医院原有安防设备 3、升级后支持人脸比中报警联动功能及文搜功能 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 人脸识别组件 | 1、支持配置重点目标识别、陌生人识别、高频目标、人体/车辆识别计划； 2、支持接收重点，目标、陌生人、高频目标、预警车辆目标比对事件，支持接收人脸、人体、车辆实时抓拍事件； 3、支持配置智能行为分析规则，实现行为分析事件的上报和联动报警； 4、支持上传照片并分析照片中人车目标，可选定人脸、人体、车辆目标进行以图搜图； 5、支持人员、车辆运行轨迹展示； 6、支持上传两张人脸图片进行相似度比对；支持上传人脸照片，判断是否为内部人员； 7、通过配置实时流分析任务完成视频流实时智能分析，包括重点目标、陌生人、高频目标、人体/车辆结构化、行为检测分析； 8、支持配置录像点位及目标时段，对录像码流中的人、车数据进行结构化录像码流分析，实现智能分析事件快速查询。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 开关量声光报警器 | 1、支持接收来自人脸识别主机的报警反馈，当人脸比中时，各门岗值班处发出声光报警。 | 8 | 套 |  |  | 住院部3个门岗 门诊部2个门岗 急诊部1个门岗 综合楼1个门岗 感染科1个门岗 |
| 5 | 摄像机电源 | 12VDC/2A | 5 | 台 |  |  |  |
| 6 | 摄像机支架 | 壁装支架或吊装支架，根据安装环境灵活选择 | 5 | 套 |  |  |  |
| 7 | 网线 | 超五类网线 | 300 | 米 |  |  | 平均每点位60米 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0电源线 | 300 | 米 |  |  | 平均每点位60米 |
| 备注：安装调试服务 |  | 1、免费提供综合布线、单体设备安装，确保设备正常工作。 2、免费提供系统联调，接入Infovision iPark Platform-DAC管理平台，确保系统正常工作。 3、1-8项均需提供3年免费质保，质保期内对该项目所涉及的所有项目进行维修及损坏件的免费更换，提供7*24小时电话咨询业务，电话无法解决问题的需在2小时内提供上门服务。 4、免费将现有1台摄像机转移至指定位置。 5、网线、电源线为预估使用量，实际安装超出部分由中标方免费提供，建议先进行实地查看。 6、必要的安全文明措施。 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |