合川区人民医院

会议平板配套设备询价公告

各潜在供应商：

为满足我院日常会议及办公需求，拟采购会议平板配套设备2套（含98英寸会议平板1套、65英寸会议平板1套，每套含会议平板主机、PC模块、智能笔、移动支架及无线传屏器等），详细技术参数需求详见下表。

如贵公司有符合要求的产品，请按以下要求提交报价资料：

报价单应包含设备品牌、型号、单价、合计金额等内容；

报价单须加盖公司公章；

附营业执照复印件（加盖公章）；

附产品技术参数响应对照表；

请于2026年6月 2 日17:30前，将上述报价资料（加盖公章后的扫描件）发送至以下邮箱：cqhcrmyyxxk@163.com

联系人：龚老师

联系电话：13452668036

合川区人民医院

2026年5 月28 日

附件：采购需求参数表

| 物品名称 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议平板98寸 | 显示参数 | 屏幕尺寸：98英寸 分辨率：3840×2160（4K UHD） 显示比例：16:9 背光类型：DLED 直下式 色域NTSC： ≥ 90% 可视角度：水平/垂直 178° 亮度：≥ 300 cd/m² 触控技术：红外触控 触控点数：≥ 40点 触控精度：±1mm 书写工具：手指 + 智能触控笔 屏幕表面：防眩光钢化玻璃 HDR：支持智能HDR | 台 | 1 |  |
|  | 安卓模块 | CPU：12核处理器 操作系统：≥Android 10.0 蓝牙 支持 Wi-Fi支持（双频2.4G/5G） |  |  |  |
|  | PC模块 | CPU:≥Intel Core i5 12代处理器 内存：≥DDR48GB 硬盘：≥SSD M.2 256GB 显卡：核显Intel UHD Graphics 支持系统： ≥WIN10企业版 RJ45 * 1，麦克风输入 * 1,HDMI输出 * 1，USB3.0 * 2，USB2.0 * 2，PC接口 40 pin 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响 |  |  |  |
|  | 音视频 | 摄像头：≥5000万像素，支持发言人跟踪 麦克风：≥8阵列全向麦克风，拾音距离≥15m 扬声器：总功率≥40W，2.1声道 |  |  |  |
|  | 接口 | HDMI：≥2个 USB：≥3个支持4K视频、MP3音频 麦克风接口：≥3个 USB 3.0 ：≥ 2个 Type-C：≥ 1个 Wi-Fi：内置双频2.4G/5G 蓝牙：内置 |  |  |  |
| 会议平板65寸 | 显示参数 | 屏幕尺寸：65英寸 分辨率：3840×2160（4K UHD） 显示比例：16:9 背光类型：DLED 直下式 色域：NTSC ≥ 90% 色深：10-bit，10.7亿色 可视角度：水平/垂直 178° 亮度：300-400 cd/m² 贴合技术：零贴合（Zero-bonding） 屏幕：表面3mm AG防眩光钢化玻璃 HDR：支持智能HDR 触控技术：红外触控（IR） 触控点数：≥40点 触控精度：±1mm 书写工具：手指 + 智能触控笔 + 不透光物体（≥2mm） 书写功能：双头双色书写、全屏智能手写识别、手掌误触识别 | 台 | 1 |  |
|  | 安卓模块 | CPU：12核处理器 操作系统：≥Android 10.0 蓝牙 支持 Wi-Fi支持（双频2.4G/5G） |  |  |  |
|  | PC模块 | CPU：≥Intel Core i5 12代处理器 内存：≥DDR48GB 硬盘：≥SSD M.2 256GB 显卡：核显Intel UHD Graphics 支持系统： ≥WIN10企业版 RJ45 * 1，麦克风输入 * 1,HDMI输出 * 1，USB3.0 * 2，USB2.0 * 2，PC接口 40 pin 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响 |  |  |  |
|  | 音视频 | 摄像头：≥5000万像素，支持发言人跟踪 麦克风：≥8阵列全向麦克风，拾音距离≥15m 扬声器：总功率≥40W，2.1声道 |  |  |  |
|  | 接口 | HDMI：≥1个 USB：≥3个支持4K视频、MP3音频 麦克风接口：≥3个 USB 3.0 ：≥ 2个 Type-C：≥ 1个 Wi-Fi：内置双频2.4G/5G 蓝牙：内置 |  |  |  |
| 智能笔 | 笔尖直径：3mm 笔身直径：13mm 按键：功能键/上翻键/下翻键 功能键（单击）：鼠标左键 功能键（双击）：自定义功能（批注、白板、快捷白板、快捷菜单） 功能键（长按）：飞鼠 续航时间：30天（每天使用8H，飞鼠2H） |  | 支 | 2 |  |
| 移动支架 | 全金属外观，稳重简洁；自带托盘，支持前后安装;静音万向轮，轻松移动;高度自由调整，视野自由掌控；本次采购两套移动支架，分别适配65寸和98寸会议平板。 |  | 个 | 2 |  |
| 无线传屏器 | WT15传屏器 单按键设计，12m连接距离 NFC一碰传，3S快速启动 传输分辨率默认 1920×1080@60Hz，USB Type-C 最大支持 2560×1440@25Hz，USB Type-A 最大支持 3840×2160@30Hz 蓝牙互联支持反向操控，操控距离 2.5m |  | 个 | 2 |  |