现浇独立柱基础设计(DJ-2)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期

设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核

钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 设计资料：

1.1 已知条件：

类型：阶梯形

柱数：单柱

阶数：1

基础尺寸(单位mm):

b1=1300, b11=650, a1=1300, a11=650, h1=800

柱:方柱, A=500mm, B=500mm

设计值：N=580.50kN, Mx=40.77kN.m, Vx=22.41kN, My=40.50kN.m, Vy=18.63kN

标准值：Nk=430.00kN, Mxk=30.20kN.m, Vxk=16.60kN, Myk=30.00kN.m, Vyk=13.80kN

混凝土强度等级：C30, fc=14.30N/mm2

钢筋级别：HRB400, fy=360N/mm2

纵筋最小配筋: 0.15

配筋调整系数: 1.0

配筋计算方法: 通用法

基础混凝土纵筋保护层厚度：40mm

基础与覆土的平均容重：20.00kN/m3

修正后的地基承载力特征值：1604kPa

基础埋深：1.50m

作用力位置标高：0.000m

剪力作用附加弯矩M'=V*h(力臂h=1.500m)：

My'=33.62kN.m

Mx'=-27.95kN.m

Myk'=24.90kN.m

Mxk'=-20.70kN.m

1.2计算要求：

(1)基础抗弯计算

(2)基础抗冲切验算

(3)地基承载力验算

单位说明： 力：kN,  力矩：kN.m,  应力：kPa

2 计算过程和计算结果

2.1 基底反力计算：

2.1.1 统计到基底的荷载

标准值:Nk = 430.00, Mkx = 9.50, Mky = 54.90

设计值:N  = 580.50,  Mx = 12.82,  My = 74.12

2.1.2 承载力验算时,底板总反力标准值(kPa): [相应于荷载效应标准组合]

pkmax = (Nk + Gk)/A + |Mxk|/Wx + |Myk|/Wy

= 460.31 kPa

pkmin = (Nk + Gk)/A - |Mxk|/Wx - |Myk|/Wy

= 108.56 kPa

pk = (Nk + Gk)/A = 284.44 kPa

各角点反力 p1=160.45 kPa,  p2=460.31 kPa,  p3=408.43 kPa,  p4=108.56 kPa

2.1.3 强度计算时,底板净反力设计值(kPa): [相应于荷载效应基本组合]

pmax = N/A + |Mx|/Wx + |My|/Wy

= 580.92 kPa

pmin = N/A - |Mx|/Wx - |My|/Wy

= 106.06 kPa

p = N/A = 343.49 kPa

各角点反力 p1=176.11 kPa,  p2=580.92 kPa,  p3=510.87 kPa,  p4=106.06 kPa

2.2 地基承载力验算:

pk=284.44 < fa=1604.00kPa, 满足

pkmax=460.31 < 1.2*fa=1924.80kPa, 满足

2.3 基础抗剪验算:

根据《地基规范》第8.2.7-2条, 需要进行抗剪验算

抗剪验算公式 V<=0.7*βhs*ft*Ac  [《地基规范》第8.2.9条]

(剪力V根据最大净反力pmax计算)

第1阶(kN):  V下=302.08,  V右=302.08,  V上=302.08,  V左=302.08

砼抗剪面积(m2): Ac下=0.98,  Ac右=0.98,  Ac上=0.98,  Ac左=0.98

抗剪满足.

2.4 基础抗冲切验算:

抗冲切验算公式 Fl<=0.7*βhp*ft*Aq  [《地基规范》第8.2.8条]

(冲切力Fl根据最大净反力pmax计算)

第1阶(kN):  Fl下=0.00,  Fl右=0.00,  Fl上=0.00,  Fl左=0.00

砼抗冲面积(m2): Aq下=0.00,  Aq右=0.00,  Aq上=0.00,  Aq左=0.00

抗冲切满足.

2.5 基础受弯计算:

弯矩计算公式 M=1/6*la2*(2b+b')*pmax  [la=计算截面处底板悬挑长度]

根据《地基规范》第8.2.1条，扩展基础受力钢筋最小配筋率不应小于0.15%

第1阶(kN.m):  M下=48.02,  M右=48.02,  M上=48.02,  M左=48.02,  h0=755mm

计算As(mm2/m): As下=1200(构造),  As右=1200(构造),  As上=1200(构造),  As左=1200(构造)

配筋率ρ: ρ下=0.150%,  ρ右=0.150%,  ρ上=0.150%,  ρ左=0.150%

基础板底构造配筋(最小配筋率0.15%).

2.6 底板配筋:

X向实配 E16@160(1257mm2/m,0.157%) >= As=1200mm2/m

Y向实配 E16@160(1257mm2/m,0.157%) >= As=1200mm2/m

3 配筋简图

-------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0】 计算日期: 2025-10-30 10:53:52

-----------------------------------------------------------------------